### La modelación hidrológica. Clasificación

Chow et al. (1994), clasifica en dos grandes clases los modelos hidrológicos (MH), físicos y abstractos. Los modelos físicos son aquellos que representan a una escala reducida una selección de variables del sistema real. Los modelos abstractos utilizan las matemáticas para representar variables del sistema real y expresar las relaciones que vinculan las entradas y las salidas. Las variables, pueden ser funciones de tiempo y del espacio o bien ser variables aleatorias o probabilísticas descriptas a partir de su función de densidad.

El primer grupo de variables no aleatorias, da origen a los “modelos determinísticos”, donde una entrada produce una salida única.

Desde el punto de vista de su variabilidad espacial, los modelos determinísticos pueden a su vez ser “agregados”, si el sistema es promediado en el espacio o considerado como punto único.  O bien, pueden ser “distribuidos”, donde los procesos hidrológicos se dan en varios puntos del espacio y sus variables son funciones de las dimensiones del espacio.

Cada uno de estos dos grupos de modelos determinísticos, pueden ser de “flujo permanente” si la tasa de flujo temporal no cambia, o “impermanentes” en el caso contrario.

Los modelos estocásticos tienen salidas que son aleatorias o son en parte aleatorias. Pueden ser independientes en el espacio o correlacionados con él, y cada uno de estos dos grupos, a su vez puede ser independientes del tiempo o correlacionados con él.

#### Modelos de simulación de crecidas agregados y distribuidos

Ponce (1989) y Chow et al. (1994), tratan las diversas clasificaciones de los modelos de simulación de crecidas en la actualidad, y avanzan en consideraciones respecto a los modelos agregados y modelos distribuidos. Los modelos agregados consideran la lluvia aplicada en forma uniforme en toda la superficie de la cuenca, los parámetros de los submodelos son globales y constantes.  Los modelos distribuidos son de última generación y se expanden por la rapidez de multiplicación de memoria y velocidad de procesamiento de los ordenadores y el desarrollo de los SIG o sistemas de información geográfica. Permiten la variabilidad espacial de la lluvia y de los parámetros de los submodelos siendo simultáneo el análisis ínter temporal. Hay modelos distribuidos donde se analiza celda a celda y pseudo-distribuidos en donde la cuenca se divide en pequeñas subáreas o “subcuencas" con precipitación y parámetros constantes. Los SIG, constituyen herramientas de gran utilidad para procesar estos modelos de simulación.

De los modelos agregados se destacan entre otros HYMO, ARHYMO, y muy particularmente un modelo que se ha difundido mucho en los últimos años, el HEC HMS, una versión actualizada del original HEC1.

El HMS, Hydrologic Modeling System, es producido por Hydrologic Engineering Center, US Federal Govemment producto con derechos reservados pero de dominio público (public domain). En su versión más reciente, bajo sistema operativo Windows, el sistema interactúa con una interfase gráfica para el manejo de los componentes a simular (subcuencas, ríos, redes de ríos, reservorios) y permite optar por diferentes submodelos de cálculo de las pérdidas (intercepción, evaporación, infiltración) y de propagación en laderas y de la onda de crecida en cauces. Este modelo se utiliza para contrastar resultados del modelo que se desarrolla en esta tesis.

Entre los modelos pseudo distribuidos Francés García (1996) cita TOPMODEL, y KINEROS del U.S. Departament of Agricultura (Michaud y Sorooshian, 1994).

TOPMODEL es un modelo hidrológico lluvia-escorrentía, determinístico, físicamente basado, de última generación,  desarrollado inicialmente en 1989 por el profesor Keith Beven, “Center for Research on Environmental Systems and Statistics, Department of Environmental Science, Institute of Environmental and Natural, Lancaster University,  Lancaster”. (Beven y Kirkby, 1979; Beven, 1997).

KINEROS, es un modelo tipo lluvia-caudal, introducido por Michaud (Michaud y Sorooshian (1994) nacido del estudio hidrológico en ambientes semiáridos del paisaje de Arizona, Estados Unidos.

Entre los distribuidos Francés García (1996) destaca el modelo OMEGA, el CASC2D, de Colorado State University (Doe et al., 1996), integrado con GRASS; el modelo R.WATER.FEA incorporado a GRASS; también  el THALES, de malla triangular irregular para el seguimiento de las curvas de nivel, conectado con MDT TAPES-C, que utiliza el submodelo de Smith y Parlante para el tratamiento de la infiltración. CASC2D fue desarrollado originalmente por Julien como parte de un proyecto de Colorado State University financiado por U.S. Army Research Office (Julien et al., 1995).

Entre los modelos de celdas de desarrollo recientes, puede citarse a Hydrological Grid 2002, conocido como HG2, o HyGrid2k2, desarrollado por el Profesor Federico Cazorzi, Department of Crop Science and Agricultural Engineering, de University of Udine (Cazorzi, 2002). HG2 es un grupo de programas para la elaboración de datos espaciales georeferenciados en formato de grilla.

#### Método de propagación por  paralelogramos de escorrentía

Siguiendo la teoría del hidrograma unitario (HU), propuesto inicialmente por Sherman en 1932, se tiene una función tiempo-respuesta de pulso unitario para un sistema hidrológico lineal, donde se cumple el principio de superposición y proporcionalidad entre los excesos y la escorrentía directa. Aunque en la revisión de Chow (1994) queda demostrado que el flujo superficial no es una función lineal: “…cuando la información hidrológica que va a utilizarse se selecciona cuidadosamente… los resultados obtenidos por el modelo de hidrograma unitario generalmente son aceptables para propósitos prácticos”.

Se puede asumir que se cumple la función respuesta de pulso discreto de Chow (I)  , donde:

- Qn=M=1n≤MPmUn−m+1

En la que ‘U’  es la función respuesta de pulso discreto, con dimensiones de L2/T y P es la Precipitación en unidades de lámina; ‘M’ es la cantidad de pulsos de entrada y ‘n’ el contador de intervalos de salida.

Derivado del principio del HU. Monteanu, citado por López Cadenas y Soba Baro, 1982), desarrolla el método de los paralelogramos de escorrentía aplicado al cálculo de caudales máximos en cuencas torrenciales,

Con relación al caso que se desarrolla, se deduce que los hidrogramas resultantes de cada UEH y en cada período de cálculo pueden ser acumulados en sus respectivas bandas temporales para la obtención del hidrograma resultante de la lluvia total ingresada. Para mejorar este procedimiento de traslación de crecida a nivel de cuenca y su integración en unidades hidrológicas de orden mayor, MHIG modifica este método  para agregar discretización areal y temporal de variables y parámetros.

En el esquema de la Fig. : 1, cada paralelogramo representa la escorrentía E de cada UEH causada por una Lluvia Neta Pt, de un ancho T uniforme e igual al paso del modelo. La altura del paralelogramo, representa el caudal medio en el intervalo de cálculo. La suma de los caudales parciales de cada UEH representa el caudal medio de toda la cuenca en la sección de control o salida y en el período T de cálculo.

En la gráfica siguiente, los tiempos t1 y t2 representan, los tiempos más temprano y más tardío de llegada de la gota hidrológicamente más cercana y más alejada respecto a la sección de control o síntesis y tomados desde el inicio de la precipitación.

Para estos algoritmos de propagación y como se observa en el esquema, el resultado es independiente del paso del modelo.  Si se tienen en cuenta todos los submodelos que intervienen en el procedimiento y los datos con que se cargan, se deduce que un paso de modelo menor al tiempo de concentración permite discretizar mejor los parámetros de entrada. Pero un paso muy chico no agrega precisión, siendo aconsejable adoptar con criterio práctico entre un tercio y un cuarto del tiempo de concentración de la cuenca, similar al recomendado por López Cadenas y otros autores ya citados.

Finalizado el cálculo del hidrograma para una lluvia completa y una cuenca dada, el modelo puede repetir el procedimiento para un grupo de cuencas.

- Diagrama de Propagación, (paralelogramos de escorrentía): Esquema un período de cálculo, para una lluvia unitaria (1mm/minuto) en cinco UEHs unitarias, de tiempos desplazados y en. Comparación de un “paso” de cálculo similar al tiempo de concentración y un “paso” de 1/6 Tc.

En la simulación por componentes y en la opción de utilización de este método, loa algoritmos han sido aplicados por separado para cada elemento hidrológico simulado, y los parámetros deben en consecuencia ser estimados para cada uno de ellos.

### Cauces. Propagación en cauces

Para la traslación de onda de crecida en tramos de cauces, se han seleccionado dos métodos. El método directo, derivado del método ya expuesto como método de los paralelogramos de escorrentía. Y el método cinemático de Muskingum, (USACE, 2000), citado por Ferrer Polo (1993), Linsley et al. (1977), y otros autores.

#### Método de propagación directa en cauce

El algoritmo adoptado es similar al expuesto para UEHs. La crecida se “traslada” en el tiempo sin deformación de la onda. Los parámetros que intervienen son la longitud del cauce (Lc) y la velocidad media de traslación (Vc). En términos prácticos puede utilizarse para este parámetro un estimador de ‘c’, celeridad de la onda de crecida. El tiempo de traslado es el que resulta de la relación entre la longitud del tramo y la velocidad de propagación.

#### Propagación por el método de la onda cinemática de Muskingum

El método de propagación directa de los paralelogramos de escorrentía produce un desplazamiento de la onda y no su atenuación. El método cinemático de Muskingum permite simular ambos efectos. Los caudales de un grupo de cuencas obtenidos al píe o salida de cada una, si descargan a un tramo de cauce, pueden ser propagados en dicho tramo hasta una sección de control única ubicada al final del mismo. El método cinemático de Muskingum de traslación agregada de ondas de crecidas en cauces naturales modela el almacenamiento volumétrico que produce la creciente en forma de cuña dentro del cauce y su valle de inundación.

Muskingum utiliza dos parámetros de ajuste, ‘k’ y ‘x’. La constante de almacenamiento “K”, expresa en unidades de tiempo la relación entre almacenamiento y descarga. Por defecto, se la estima como similar al tiempo de viaje de la onda de crecida y en función de su celeridad. El parámetro “x”, es adimensional para 0<=x<=0,5, con valores prácticos que varían entre 0,1 a 0,3 en la mayoría de los casos, y expresa la importancia relativa entre las entradas y las salidas del tramo de cauce.

Para Muskingum, cuando la creciente comienza a desarrollarse (curva de ascenso del hidrograma), los caudales ingresantes al tramo son mayores que los salientes, produciéndose un incremento del almacenamiento en un período de cálculo, al que representa por simplicidad en forma de cuña (Fig. : 2).

Durante el descenso, los caudales salientes son mayores a los entrantes produciéndose el efecto inverso. Para caudales entrantes y salientes iguales, el almacenamiento presente puede asimilarse a un prisma de sección transversal constante. Ambos almacenamientos (prisma y cuña) pueden valorarse y sumados representan el almacenamiento total en el cauce.

Muskingum supone un parámetro de proporcionalidad ‘K’, tal que el almacenamiento en prisma es el producto Ap= K Qs , es decir, que el almacenamiento en el prisma es proporcional al caudal saliente. Mientras que el almacenamiento en cuña, es proporcional al producto de K.x.(Qe-Qs), o producto de la constante de proporcionalidad por la diferencia de caudales entrantes y salientes, afectado de un coeficiente de ponderación de entras y salidas.

Almacenamiento en prisma: Ap = KQs

Almacenamiento en cuña: Ac = K x (Qe-Qs)

A1

B

Qs

Esquema de almacenamiento en un cauce (prisma – cuña), para la crecida.

Qe

Luego, el almacenamiento ‘S’ en el tramo de cauce será (II)  :

- S=KxQe+(1−x) Qs ; 0≤x≤0,5    ;

El coeficiente ‘x’ depende de la geometría de la sección transversal, variando entre un valor nulo para embalses (x=0), hasta un valor máximo de x=0,5 para cuñas totalmente desarrolladas. Los valores prácticos para tramos de arroyos y ríos varían entre 0,1 y 0,2.

Si los valores de ‘K’ y ‘x’ se suponen constantes y considerando un período dado de tiempo ‘k’, con un paso de cálculo t, se tiene (III)   para el inicio y fin del período:

- Sk+1−Sk=K xQek+1+(1−x) Qsk+1 −xQek+(1−x) Qsk

Reagrupando los términos (IV)  , se arriba a la conocida expresión lineal para el tránsito agregado de crecidas:

- QSk+1=C0Qe k+1+C1Qsk+C2Qsk

Donde, Q = Caudal expresado en [m3/s], el Subíndice “S” indica en la salida del tramo, el subíndice “E” indica entrada al tramo, el Subíndice “1”, al comienzo del período y el Subíndice “2” al final del período de cálculo. Los coeficientes “C0, C1 y C2” de Muskingum (V)  se deducen de su procedimiento en función de los parámetros “K” y “x” y de acuerdo a las siguientes expresiones:

- C0=−Kx−0,5 tK−Kx+0,5 t ; C1=Kx+0,5 tK−Kx+0,5 t ; C2=K−Kx−0,5 tK−Kx+0,5 t

Donde, ( C0 + C1 +C2) =1      , y     0<= x<=0,5

- Propagación en cauce, Método de Muskingum

Si se conocen ambos hidrogramas de entrada y salida en un tramo de cauce representativo del que se intenta simular, K puede ser medido despejando y resolviendo la ecuación Muskingum. Existen otros diversos métodos para la estimación de ‘K’, (Linsley et al., 1977, Chow, 1994).  La interpretación física más simple de ‘k’ es que representa la celeridad de la onda de crecida y en ausencia de datos puede estimarse como la velocidad de traslación de la onda de crecida entre los dos picos de hidrogramas (entrad y salida).

En MHIG, los parámetros “K” y “x” son ingresados como datos para cada tramo de cauce, en función de las características morfológicas, de le celeridad estimada para la onda de crecida y de la longitud del tramo.

En la Fig. : 3, puede verse un diagrama de propagación por Muskingum, para un hidrograma elemental producido en una UEH que es trasladado al final de un tramo de cauce.

### Represas y estructuras hidráulicas de evacuación

Las represas y sus órganos hidráulicos de regulación o evacuación (orificios, vertederos, compuertas) pueden ser simulados de manera muy sencilla, insertando en el ruteo del diagrama un componente represa.

Qe

Qs

h

El programa analiza en forma aislada las entradas y salidas al embalse de una represa, produciendo como resultado, para cada período de cálculo, las variables de embalse: altura de agua, superficie inundada y almacenamiento, y los caudales salientes en dicho período.

- Esquema de cálculo para una Represa

#### Tránsito de crecidas en embalses de represas

Para un modelo agregado, el tránsito de crecidas es el procedimiento por el cual puede determinarse la forma del hidrograma de aguas abajo a partir de conocer el Hidrograma en una sección de aguas arriba. En este caso, conocido el hidrograma de entrada al canal o tramo de cauce, deducir el hidrograma en el final.

El proceso de cálculo de una represa (Fig. : 4) se resume en aplicar: a) Modelo de balance de aguas superficiales (entradas y salidas al embalse, y b) Modelo de traslación de onda de crecida en embalse. Los modelos de traslación de onda de crecida que se computan opcionalmente son: a) Propagación directa (paralelogramo de escorrentía; b) Muskingum (lagos); y c) Runge Kutta.

En todos los casos, la información de entrada son los caudales entrantes, en tanto los parámetros de ajuste dependen del método de propagación elegido.

Chow (1994), analiza el tránsito agregado de crecidas (VI)   partiendo de la ecuación de continuidad, dada en Error: Reference source not found.

- dSdt=Qe(t)−Qs(t)

La ecuación diferencial, establece para el almacenamiento una función de las entradas y las salidas. Una segunda relación que me permita resolver la ecuación, podría obtenerse de la función de almacenamiento, que en un desarrollo de Taylor (VII)  en función no lineal de las entradas y las salidas puede expresarse como:

- S=f(Qe+dQedt+d2Qedt2.+....;Qs+dQsdt+d2Qsdt2.+.......

El sistema de ecuaciones diferenciales puede resolverse por diferencias finitas, según el sistema que se esté analizando. Chow considera tres métodos de resolución: piscina nivelada, Muskingum, y Runge Kutta.

#### Método de propagación de Piscina Nivelada

Se supone aquí que el almacenamiento es una función no lineal solo de las salidas, según una serie de Taylor, puede expresarse como (VIII)  :

- S=Qs+dQsdt+d2Qsdt2.+.......

Si el embalse es ancho y profundo, las velocidades y pérdidas de carga son despreciables, la superficie de agua puede asimilarse a una superficie horizontal, donde la variación del almacenamiento debida a las entradas puede aceptarse despreciable, solo es función de los caudales salientes.

Integrando la ecuación diferencial (VIII)  , y resolviendo para intervalos finitos en el período ‘k’, de ancho de intervalo T= t, se tienen (IX)  (X)  :

- dS=Qe(t) dt−Qs(t) dt  ,para variación lineal en el intervalo:

- Sk+1−Sk=Qek+Qek+12Δt−Qsk+Qsk+12

- Piscina Nivelada: Diagrama para Almacenamiento, flujos de entradas y salidas

Reagrupando los términos conocidos a la derecha de la ecuación, se tiene (XI)

- 2Sk+1Δt+Qsk+1=Qek+Qek+1+2SkΔt−Qsk

Para el cálculo de Qk+1, , se recurre a una función de almacenamiento-caudal de salida, que relacione 2S/t + Qs   con  Qs . Esta función se puede obtener de relacionar el almacenamiento con la altura de agua en el embalse.

Esta relación, puede obtenerse con trabajos topográficos. La relación elevación del agua-caudal saliente puede obtenerse de aforos o de funciones de los órganos de regulación de la presa (vertederos, compuertas). Para un valor conocido de ‘H’ de la elevación de agua en el embalse, se determina el almacenamiento ‘S’, y el caudal saliente ‘Qe’.  Seguidamente, para esos valores conocidos se calcula la función 2S/t + Qs  y con ella, el valor del caudal saliente. (Fig. : 5)

#### Método de propagación de  (Muskingum)

En esta opción, el método adoptado para la propagación de crecida en un tramo de cauce es el de onda cinemática de Muskingum, expuesto en b.  , donde el parámetro de ponderación ‘x’ es nulo (x=0). Luego, el almacenamiento es función proporcional del caudal de salida; se tienen (XII)  y (XIII)  :

- S=KQs ;

- C0=−−0,5 tK+0,5 t ; C1=0,5 tK+0,5 t ; C2=K−0,5 tK+0,5 t

#### Método de propagación de Runge-Kutta

Chow explica un procedimiento alternativo para el tránsito agregado de crecidas que surge de resolver las ecuaciones de continuidad por el método numérico de Runge-Kutta. La ventaja de este método es que no requiere de la función almacenamiento-caudal de salida, S= f(Qs). Sostiene que pueden adoptarse varios esquemas de Runge-Kutta de diferente orden, del que selecciona un esquema de tercer orden. Cada intervalo de tiempo es subdividido en tres partes, y calcula valores sucesivos de la elevación del agua y el caudal de salida del embalse para cada incremento.

En la ecuación de continuidad Error: Reference source not found, la variación del almacenamiento en relación a la elevación y superficie de agua embalsada, puede expresarse en función de la altura del embalse como (XIV)  :

- dS=A(h) dh

Donde ‘h’ es la elevación de agua en el embalse, y ‘A(h)’ es el área de la superficie de agua a la altura ‘h’. Reemplazando en la ecuación de continuidad, resulta(XV)  :

- dhdt=Qe(t)−Qs(h)A(h)

- Tránsito agregado en embalses: Incrementos de elevación para la resolución por método numérico de Runge Kutta, de tercer orden

La resolución numérica, toma pequeños intervalos de la variable dependiente ‘h’ dentro del intervalo ‘t’.  En un esquema de tercer orden, se toman tres intervalos de ‘h’ en cada período ‘t’, truncando los términos subsiguientes de la serie de Taylor.

Cada uno de los tres intervalos en ‘h’, dan una aproximación mayo al valor de la solución. Tomando intervalos finitos, resulta:

Primera aproximación (XVI)  :

- Δh1=Qe(tk)−Qs(hk)A(hk)Δt

Segunda aproximación (XVII)  :

- Δh2=Qe(tk+Δt3)−Qs(hk+Δh13)A(hk+Δh13)Δt

Segunda aproximación (XVIII)  :

- Δh3=Qe(tk+2 Δt3)−Qs(hk+2 Δh13)A(hk+2 Δh13)Δt

La elevación de agua en el período, es la elevación de agua en el período anterior más la variación ‘h’, de donde se deduce que (XIX)  :

- Δh=Δh14+3 Δh34

La Fig. : 6, muestra una diagrama para las tres aproximaciones de ‘h1’, ‘h2’ y  ‘h3’. La pendiente de la solución dh/dt, queda resuelta por aproximación ‘h/t’’. Se calcula primero en (hk ; tk), luego en (hk+ h1/3 ; tk+ t/3),  finalmente en (hk+ 2 h2/3 ; tk+ 2 t/3).